实验报告

实验题目：  寄存器和计数器     日期： 2018 年  11  月  9  日

姓名:   罗晏宸   	学号:  PB17000297     成绩:____________

实验目的：

- 复习寄存器与计数器的逻辑电路基础

- 了解具有附加控制信号的寄存器与计数器的行为

- 设计寄存器与计数器并加以验证

实验内容（截图、照片与代码）

Lab6_1_1

仿真代码Register_with_synch_reset_load_behavior_tb.v

`timescale 1ns / 1ps

module Register_with_synch_reset_load_behavior_tb(

);

reg [3:0] D;

reg reset, load;

wire [3:0] Q;

wire Clk;

Register_with_synch_reset_load_behavior DUT(.D(D),.Clk(Clk),.reset(reset),.load(load),.Q(Q));

GenerateClock Clock (Clk);

initial

begin

load = 0; reset = 0; D = 4'b0000;

#20 D = 4'b0101;

#40 load = 1;

#20 load = 0; D = 4'b1001;

#40 load = 1;

#20 load = 0;

#15 reset = 1;

#40 load = 1;

#20 load = 0;

#25 reset = 0;

#40 load = 1;

end

endmodule

仿真代码GenerateClock.v

`timescale 1ns / 1ps

module GenerateClock(output reg Clk);

parameter tON = 5,tOFF = 5;

initial

begin

Clk = 0;

forever

begin

# tOFF Clk = 1;

# tON Clk = 0;

end

end

endmodule

照片 1-lab6_1_1下载

截图 1-lab6_1_1仿真

“照片 1-lab6_1_1下载”的说明：本工程使用行为级建模设计了一个包含同步的重置和载入信号的4位寄存器，图中开关switch[0], switch[2], switch[5]与switch[15]拨至开，其余开关拨至关；led[0]与led[2]亮，其余LED灯均灭，图片表示的是向寄存器中置数(0101)B的过程

Lab6_2_2

代码Counter_8bits.v

`timescale 1ns / 1ps

module Counter_8bits(input Enable, input Clock, input Clear_n, output [7:0] Q);

wire [7:0] temp;

assign temp[0] = Enable;

T_ff_enable_behavior TFF0 (Clock, Clear_n, temp[0], Q[0]);

assign temp[1] = Q[0] & temp[0];

T_ff_enable_behavior TFF1 (Clock, Clear_n, temp[1], Q[1]);

assign temp[2] = Q[1] & temp[1];

T_ff_enable_behavior TFF2 (Clock, Clear_n, temp[2], Q[2]);

assign temp[3] = Q[2] & temp[2];

T_ff_enable_behavior TFF3 (Clock, Clear_n, temp[3], Q[3]);

assign temp[4] = Q[3] & temp[3];

T_ff_enable_behavior TFF4 (Clock, Clear_n, temp[4], Q[4]);

assign temp[5] = Q[4] & temp[4];

T_ff_enable_behavior TFF5 (Clock, Clear_n, temp[5], Q[5]);

assign temp[6] = Q[5] & temp[5];

T_ff_enable_behavior TFF6 (Clock, Clear_n, temp[6], Q[6]);

assign temp[7] = Q[6] & temp[6];

T_ff_enable_behavior TFF7 (Clock, Clear_n, temp[7], Q[7]);

endmodule

代码T_ff_enable_behavior.v

`timescale 1ns / 1ps

module T_ff_enable_behavior(input Clk, input reset_n, input T, output Q);

wire D;

D_ff_negedge_behavior DFF (D,reset_n,Clk,Q);

assign D = (T & ~Q) | (~T & Q);

endmodule

代码D_ff_negedge_behavior.v

`timescale 1ns / 1ps

module D_ff_negedge_behavior (input D, input reset_n, input Clk, output reg Q);

always @ (negedge Clk)

if (!reset_n)

Q <= 1'b0;

else

if(~Clk)

Q <= D;

endmodule

仿真代码Counter_8bits_tb.v

`timescale 1ns / 1ps

module Counter_8bits_tb();

wire Clock;

wire [7:0] Q;

reg Enable, Clear_n;

GenerateClock CLOCK (.Clk(Clock));

Counter_8bits DUT (.Enable(Enable), .Clock(Clock), .Clear_n(Clear_n), .Q(Q));

initial

begin

Enable = 0; Clear_n = 0;

#20 Enable = 1;

#20 Clear_n = 1;

#80 Enable = 0;

#80 Enable = 1;

end

endmodule

仿真代码GenerateClock.v

`timescale 1ns / 1ps

module GenerateClock(output reg Clk);

parameter tON = 5,tOFF = 5;

initial

begin

Clk = 0;

forever

begin

# tOFF Clk = 1;

# tON Clk = 0;

end

end

endmodule

截图 2-lab6_2_2仿真

照片 2-lab6_2_2下载

“照片 2-lab6_2_2下载”的说明：本工程使用行为级建模设计了一个基于D触发器构建T触发器的8位计数器，图中开关switch[0], switch[1]拨至开，其余开关拨至关；led[0]与led[2]亮，其余LED灯均灭，图片表示的是计数到(00000101)B的过程

Lab6_2_3

代码Reduce_Counter_4bits.v

`timescale 1ns / 1ps

module Reduce_Counter_4bits(input Clock, input Enable, input Clear, input Load, output [3:0] Q);

reg [3:0] count;

wire cnt_done;

assign cnt_done = ~| count;

assign Q = count;

always @(posedge Clock)

if (Clear)

count <= 0;

else

if (Enable)

if (Load | cnt_done)

count <= 4'b1010; // decimal 10

else

count <= count - 1;

endmodule

截图 3-lab6_2_3原理图

仿真代码Reduce_Counter_4bits_tb.v

`timescale 1ns / 1ps

module Reduce_Counter_4bits_tb();

wire Clk;

wire [3:0] Q;

reg Enable, Clear, Load;

Reduce_Counter_4bits DUT (.Clock(Clk), .Enable(Enable), .Clear(Clear), .Load(Load), .Q(Q));

GenerateClock CLOCK (Clk);

initial

begin

Enable = 0; Clear = 0; Load = 0;

#20 Enable = 1;

#20 Clear = 1;

#20 Clear = 0;

#20 Load = 1;

#10 Load = 0;

#80 Enable = 0;

#40 Enable = 1;

end

endmodule

仿真代码GenerateClock.v

`timescale 1ns / 1ps

module GenerateClock(output reg Clk);

parameter tON = 5,tOFF = 5;

initial

begin

Clk = 0;

forever

begin

# tOFF Clk = 1;

# tON Clk = 0;

end

end

endmodule

截图 4-lab_2_3仿真